附件:一需求内容

| 项目名称：昭通市第一人民医院6楼呼吸2科及5楼老体检中心剩余房间改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 项目量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面拆除广告门 牌 | 1.拆除种类:房间墙面、过道广告牌、门牌号、宣传牌 2.其他:人工拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除玻璃隔断 | 1.拆除种类:玻璃隔断 | m2 | 44.48 |  |  |
| 3 | 拆除不锈钢扶手 、木条挂勾及吊 柜 | 1.名称:拆除不锈钢扶手、木条挂勾及吊柜2.部位:洗漱间3.其他：人工拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 拆除砖砌洗漱台 | 1.砌体名称:砖砌洗漱台；2.砌体材质:实心砖 | m3 | 1.3 |  |  |
| 5 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:紫外线灯；2.部位：6楼采血室、5楼房间 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除类型：人工拆除；2.拆除构件种类：男、女卫生间蹲便器、坐便器、备水箱 | 套 | 6 |  |  |
| 7 | 拆除卫生间无障 碍扶手 | 1.构件名称:拆除卫生间无障碍扶手 | m | 3 |  |  |
| 8 | 混凝土构件拆除 | 1.名称：地面开槽排沐浴进水；2.其他：人工剃打 | m3 | 0.93 |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨；2.面层材料品种、规格:矿棉板 | m2 | 14.3 |  |  |
| 10 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗装插座；2.材质:品牌；3.规格:5孔；4.安装方式:暗装 | 个 | 98 |  |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:管内穿线；2.配线形式:动力线路；3.规格:6mm2；4.材质:铜芯5.配线部位:暗敷 | m | 1965 |  |  |
| 12 | 配管 | 1.材质:刚性阻燃管；2.规格:DN16mm；3.配置形式:暗配 | m | 782 |  |  |
| 13 | 网线 | 1.名称:网线；2.配线形式:暗配；3.规格:六类 | m | 495 |  |  |
| 14 | 砖砌卫生间地台 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌男女卫生间地台；2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 | m3 | 0.57 |  |  |
| 15 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层；2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层；3.面层材料品种、规格、颜色:300mm*300mm地砖；4.部位：男女卫生间 | m2 | 6.67 |  |  |
| 16 | 拆男、女卫生间 防潮板隔断 | 1.名称：拆男、女卫生间防潮板隔断 | m2 | 17.54 |  |  |
| 17 | 安装卫生间防潮 板隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:防潮板；2.部位：男女卫生间 | m2 | 17.54 |  |  |
| 18 | 塑料管 | 1.安装部位:男女卫生间；2.介质:给水；3.材质、规格:PPR--DN25；4.连接形式:热熔连接 | m | 6.4 |  |  |
| 19 | 淋浴器 | 1.材质、规格:红嘴欧、全铜陶瓷芯；2.组装形式:成套组装；3.部位：男女卫生间 | 套 | 4 |  |  |
| 20 | 人造花岗石台面 | 1.材料品种、规格、颜色:人造花岗石台面；2.支架、配件品种、规格:不锈钢方管、50*30/25*25 | m2 | 6.12 |  |  |
| 21 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷；2.规格、类型:洗脸盆；3.组装形式:冷热水；4.附件名称、数量:12组，冷热水龙头及其他配件；5.部位：洗漱间 | 组 | 12 |  |  |
| 22 | 仪容镜 | 1.名称：仪容镜；2.部位：洗漱间 | m2 | 5.8 |  |  |
| 23 | 普通灯具 | 1.名称:集成照明灯；2.规格:300*600mm；3.部位：洗漱间 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 内墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:内墙面；2.腻子种类:双飞粉；3.刮腻子要求:二遍；4.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆 | m2 | 823.13 |  |  |
| 25 | 不锈钢晾衣杆 | 1.名称:不锈钢晾衣杆；2.含不锈钢管内加装加强筋 | 套 | 10 |  |  |
| 26 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾；2.建筑垃圾垂直运输：15m以内；3.人工装车、自卸车运输；4.运距:15km以内 | m3 | 8.6 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 以上综合报价（固定总价）包含：措施费，环境保护、临时设施、安全文明施工费，其他措施费，其他项目费，其他规费及税金；费用结算以固定总价方式进行结算。 |  |  |  |  |  |  |